设备简介

一、珀金埃尔默高内涵筛选分析平台详细介绍

（一） Opera Lx 高内涵筛选分析成像系统

仪器定位：
Opera Lx 是 PerkinElmer 推出的高速、高通量、高分辨率、高灵敏度成像平台，适用于细胞水平的动态过程观察与定量分析。该仪器整合自动化荧光成像与精确图像采集，帮助科研人员在活细胞与固定细胞中获得丰富、高质量、高通量的数据。

1. 工作原理与功能特性

• 多通道、高灵敏度荧光成像，支持明场、荧光与共聚焦成像模式。
• 自动化载片与XYZ移动平台，能批量、高通量成像，适用96孔、384孔甚至1536孔板。
• 高速低光毒性成像，保证细胞生理状态真实。
• 空间分辨率可达亚细胞水平，清晰呈现细胞结构。

2. 应用范围

• 大规模药物筛选与毒性分析
• 细胞信号通路与蛋白定位研究
• 干细胞与组织培养体系中细胞分化与迁移监测
• 多色标记与活细胞成像

（二）0Columbus 高内涵图像处理与分析系统

软件定位：
Columbus 是与 Opera 系列成像平台配套使用的图像分析软件，可对批量采集的细胞图像数据自动化、高通量地提取定量信息，帮助用户获得可解释的生物学结论。

1. 功能与特性

• 全自动细胞分割与特征提取，包括细胞形态学、荧光强度、空间定位等指标。
• 拖拽式界面，自定义分析流程，灵活适应不同课题需求。
• 大数据可视化与统计分析，自动生成各类图表并支持结果导出。
• 数据库与共享功能，支持课题组协作与远程操作。

2. 应用范围

• 高通量药物筛选与命中化合物筛选
• 定量细胞成像与表型分析
• 多通道共定位与蛋白相互作用分析
• 细胞动力学与毒性评价，为药物作用机制研究提供数据支持

二、美国 ProteinSimple 纳米级超微量蛋白质分析系统 NanoPro 1000 详细介绍

1. 仪器定位与原理

NanoPro 1000（也称 Nanspro 1000）是美国 ProteinSimple 推出的一款纳米级超微量蛋白质分析系统，采用毛细管等电聚焦（cIEF）与免疫学检测相结合的创新平台，能够在纳升级别样品中实现蛋白质修饰（如磷酸化、乙酰化等）的分离与定量分析，减少样品需求量与操作误差，为蛋白质功能与信号通路研究提供极大便利。

2. 性能与技术特点

1. 超低样品量：只需纳克级蛋白样品，适合稀有样品分析。
2. 全自动一体化：集电聚焦与免疫检测于一体，减少手动操作。
3. 超高灵敏度与精确度：可检测皮克克级蛋白，分析蛋白修饰状态与定量范围广。
4. 高分辨率：基于等电点差异，分离蛋白质亚型与修饰形式。
5. 自动数据分析：配套 Compass 软件可自动生成电泳图谱与相对丰度数据。

3. 标准操作流程

1. 样品前处理：配制裂解缓冲液，按比例稀释样品至纳克级浓度。
2. 加载与上机：将试剂与样品按照说明加入试剂板，选择预设程序自动运行。
3. 自动检测与分析：仪器自动完成电聚焦分离与化学发光成像，分析软件生成电泳图谱与相对定量结果。

4. 应用领域

1. 蛋白修饰状态分析（如磷酸化、乙酰化）。
2. 临床与稀有样本中低丰度蛋白检测与定量。
3. 新药筛选与蛋白信号通路研究。
4. 疾病机制与蛋白质标志物筛选分析。

三、美国GE Healthcare 等电聚焦系统 (双向电泳系统) Ettan IPGphor 详细介绍

1. 仪器定位与原理

Ettan IPGphor 系统是美国GE Healthcare（现为Cytiva旗下）的经典等电聚焦仪，广泛应用于双向电泳（2-DE）的第一向电泳。其工作原理是利用蛋白质在不同pH梯度中根据等电点(pI)的差异分离蛋白质，通过干胶条上的固定pH梯度(Immobilized pH Gradient, IPG)实现蛋白质等电聚焦，为后续SDS-PAGE二维电泳提供高分辨率、高重复性的分离。

2. 主要性能与技术参数

1. 高分辨率分离：支持不同范围(pH 3–10、pH 4–7、pH 6–11等)和长度(7–24 cm)的IPG胶条，能对复杂蛋白混合物有效分离。
2. 电泳通量：最多可同时处理12根IPG胶条，提高通量与一致性。
3. 电流与电压程序化控制：用户可根据实验需求自定义电场梯度，实现自动聚焦，减少人为操作误差。
4. 操作简便与数据可重复：整合预设电泳程序，保证不同批次之间结果高度一致。

3. 标准操作流程

1. 样品前处理与胶条重水化：将蛋白质样品与缓冲体系混匀，均匀分布在IPG胶条中进行重水化。
2. 电泳程序设置：将胶条置入Ettan IPGphor仪器中，选择对应电泳程序并启动仪器，自动执行低电压预聚焦、高电压聚焦等步骤。
3. 电泳结束与取胶：聚焦完成后取出IPG胶条，用于后续SDS-PAGE第二向电泳或直接分析。

4. 应用领域

1. 双向电泳分离与蛋白质组学分析：Ettan IPGphor广泛应用于蛋白质组学研究中蛋白质分离与比较分析。
2. 差异蛋白筛选与鉴定：通过对不同处理组蛋白质图谱比较，筛选差异蛋白，结合质谱实现蛋白质鉴定。
3. 翻译后修饰与蛋白质亚型分析：实现对蛋白质不同翻译后修饰形式及亚型的有效分辨。

四、全自动蛋白质表达分析系统 Wes 详细介绍

1. 仪器定位与原理

Wes 是 ProteinSimple（现为 Bio-Techne 旗下）推出的全自动蛋白质表达分析平台，属于 Simple Western 系列仪器之一。该系统采用毛细管电泳与免疫学检测相结合的原理，整合了传统 Western blot 的蛋白质分离、固定、免疫识别和化学发光检测步骤，可自动实现蛋白质从电泳分离到结果成像分析的完整流程，显著提高操作效率与数据可重复性。

2. 主要性能与技术特点

1. 全自动操作：只需上样、加试剂，上机后仪器自动完成蛋白分离、免疫反应与成像检测，减少人为误差。
2. 样品量极少：每通道只需约3–5 µL蛋白样品，适用于珍贵样本。
3. 高灵敏度与定量范围广：可检测低丰度蛋白，获得精准的相对定量信息。
4. 多通量与标准化：一次可分析最多25个样品通道，减少批间差异，获得一致性数据。
5. 自动数据分析：配套 Compass 软件自动生成电泳曲线、化学发光图与相对蛋白量，节省数据处理时间。

3. 标准操作流程

1. 样品准备：将蛋白裂解液与上样缓冲液按比例混合，加入标准蛋白与预稀释一、二抗。
2. 加载与启动：将混合样品与试剂板按仪器要求加样，上机选择对应程序，启动自动化操作。
3. 分析与出图：仪器自动执行电泳分离、蛋白固定、免疫反应与成像，软件自动输出电泳图谱与定量分析数据。

4. 应用范围

1. 蛋白表达量比较与定量分析
2. 翻译后修饰状态检测（如蛋白磷酸化、乙酰化等）
3. 临床组织与稀有细胞中蛋白靶标验证
4. 药物筛选与药效机制研究
5. 高通量蛋白质组学前期筛选与功能研究